Пояснительная записка.

Саткинский район объединяет в  своем составе 7 муниципальных образований: 5 –городских поселений и 2 сельских. На территории района расположены 34 населенных пункта, из них:  город областного значения - 1, город районного подчинения - 1, рабочих поселков - 3, поселков- 21, сел - 2, деревень - 6.

Водоснабжение осуществляется из поверхностных и подземных источников. Сбор и очистка сточных вод производится на механическо-биологических очистных сооружениях. Численность населения в Саткинском муниципальном районе на 01.01.2015г. составляет 82,452 тыс. человек.

Оценка и анализ современного состояния объектов водоснабжения.

Большинство населенных пунктов Саткинского муниципального района имеют централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водопроводное хозяйство области является довольно сложным элементом инженерной структуры населенных пунктов. В настоящее время суммарная мощность систем коммунального водоснабжения составляет            50,44 тысяч кубических метров в сутки, в том числе находящихся на балансе муниципальных органов – 50,44 тысяч кубических метров в сутки, протяженность водопроводной сети составляет 287,7 километров. В настоящее время 72 процент потребляемой в Саткинском муниципальном районе  питьевой воды реализуется после очистки вод поверхностных источников и 28 процентов воды обеспечиваются за счет использования подземных источников.

Общий отпуск воды потребителям из коммунальных систем водоснабжения из года в год уменьшается.

Существующие проблемы надежного и качественного водоснабжения и водоотведения создают постоянную угрозу возникновения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний и вирусного гепатита «А» на территории района и способствуют распространению инфекции.

Существующие технологические схемы очистки и обеззараживания воды запроектированы и построены по старым строительным нормам и правилам (1976 и 1985 годы) и не отвечают современным требованиям, а также качеству воды в источниках водоснабжения. Большие фоновые показатели цветности, перманганатной и бихроматной окисляемости усложняют обработку воды на водопроводных станциях, способствуют образованию в процессе хлорирования галогеносодержащих веществ, обладающих отдаленными биологическими эффектами. Разводящие водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Высокая аварийность, большой процент утечек воды и вторичное загрязнение транспортируемой воды усугубляют проблемы.

Фактические затраты на капитальный ремонт систем водоснабжения составляют одну треть от нормативных. По данным, полученным от администраций городских и сельских поселений Саткинского муниципального района, всего по району требуют только первоочередной замены 64 километра аварийных водопроводных сетей.

В результате анализа непроизводительных потерь воды установлено, что среднеобластной показатель потерь находится на недопустимом уровне - 50,0 процента, и в направлении их снижения предстоит выполнить значительный объем работ. Амортизационные отчисления, предусмотренные в себестоимости продукции, на практике тратятся на покрытие убытков от основной деятельности предприятия.

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем водоснабжения и канализации Саткинского муниципального района  является неблагополучное финансово-экономическое положение большинства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Хроническое недофинансирование отрасли обусловливает постоянное сокращение объемов ремонтных работ, проведения реконструкции, замены изношенного оборудования и ветхих сетей на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Остро стоит вопрос обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.

После введения в 2001 году повышенных требований к качеству питьевой воды в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.4.1071-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" имеет место стабильное несоответствие качества питьевой воды, реализуемой населению. Задача по обеспечению населения района питьевой водой очень сложна, многообразна и требует комплексного поэтапного решения. В бюджетах всех уровней на объекты Саткинского муниципального района ежегодно предусматриваются капитальные вложения в реконструкцию муниципального водопроводно-канализационного хозяйства. В 2009 году только на водопроводно-канализационное хозяйство области было израсходовано 37,9 миллионов рублей, но, как показывает анализ ситуации с хозяйственно-питьевым водоснабжением, этого недостаточно. Только применение программно-целевого метода решения возникших проблем позволит найти эффективные пути их решения. При выполнении инвестиционных мероприятий особенно проблемными вопросами остаются своевременная разработка, согласование и экспертиза необходимой проектно-сметной документации.

На основании анализа фактического состояния централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно сделать вывод, что водопроводно-канализационное хозяйство Саткинского муниципального района находится в критическом состоянии. Причин этого сложного положения достаточно много.

Не существует отдельно взятой меры, принятие которой помогло бы изменить ситуацию в отрасли. Подход к решению задач должен быть комплексным и направлен на устранение всех причин кризиса по водоснабжению и  водоотведению.

Оценка и анализ современного состояния объектов водоотведения.

Большинство населенных пунктов Саткинского муниципального района имеют централизованные системы водоотведения. Очистные сооружения работают по схеме механическо-биологической очистки сточных вод. Износ объектов системы водоотведения  составляет 72,6 процента.

В настоящее время суммарный сбор и очистка сточных вод составляет 12,4 тысяч кубических метров в сутки, протяженность сетей водоотведения составляет 174,1 километров. В 21 веке не хватает мощности очистных сооружений для очистки огромного количества воды, из-за чего неочищенная вода попадает в водоемы. Требуется модернизация очистных сооружений с увеличением мощности сбора и очистки сточных вод.

По данным, полученным от администраций городских и сельских поселений Саткинского муниципального района, всего по району требуют только первоочередной замены 70 километров аварийных сетей водоотведения

Основные характеристики приведены в таблице №1,2

Таблица №1

| Наименование населенного пункта | Система водоотведения |  |  |  |  | Водный объект - приемник сточных вод; рельеф местности -водосборная площадь водного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование территории | производительность, тыс. м3/сут | сбор сточных вод, тыс. м3/сут | протяженность сетей водоотведения, км | износ сетей |  |
| Саткинское городское поселение | г. Сатка | 22,7 | 17,4 | 107,45 | 57 | Река Большая Сатка |
| Бакальское городское поселение | г.Бакал | 15,36 | 10,81 | 36,32 | 31 | Река Большой Бакал |
|  | п.Рудничный | 0,4 | 0,34 |  |  | Ручей Брусничный |
| Межевое городское поселение | п. Межевой | 2,7 | 0,9 | 10,5 | 4 | Река Ай |
| Сулеинское городское поселение | п. Сулея | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 2 | Река Ищелка |
| Айлинское сельское поселение | с. Айлино | 0,04 | 0,03 | 1,9 | 1 | на рельеф |
| Бердяушское городское поселение | п. Бердяуш | 0,7 | 0,5153 | 10,33 | 5 | Река Большой Бердяуш |
|  | п. Жукатау | 0,4 | 0,1 | 4 | 53-56 | Река Первая Белая (рельеф) |
| ИТОГО |  | 42,5 | 30,1953 | 174,1 |  |  |

Таблица №2

| Наименование населенного пункта | Проектные параметры очистки сточных вод на выходе из о.с. (по проектной документации): БПК, взвешенные в-ва, железо общее, азот аммонийный; фактические среднегодовые данные на выходе из сооружений за 2014 г.в мл / л |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектные параметры | факт 2014 г |
| Саткинское городское поселение | БПК-3,0; В-ые в-ва-4,4 ; Ж--ел.об.-0,1 Азот ам.-4,34 | БПК-2,7; В-ые в-ва-3,68; Ж--ел.об.- 0,14 Азот ам.-4,8 |
| Бакальское городское поселение: г. Бакал п. Рудничный | БПК-3,0; В-ые в-ва-6,0 ; Ж--ел.об.-0,1 Азот ам.-0,4 | БПК-8,6; В-ые в-ва-8,3; Ж--ел.об.- 0,33 Азот ам.-2 |
|  | БПК-3,0; В-ые в-ва-6,0 ; Ж--ел.об.-0,1 Азот ам.-0,4 | БПК-7,9; В-ые в-ва-9,0 ; Ж--ел.об.- 0,35 Азот ам.-2,6 |
| Межевое городское поселение | БПК-3,0; В-ые в-ва-10,25 , Азот ам.-0,5 | БПК - 2,719; В-ые в-ва-4,419; Азот ам.-0,279 |
| Сулеинское городское поселение | БПК-9,2; В-ые в-ва-5,2 , Азот ам.-1,32 | БПК-7,2; В-ые в-ва-10 ; Азот ам.-5,1 |
| Айлинское сельское поселение | БПК-2,2; В-ые в-ва-1,2 , Азот ам.-0,5 | БПК-2,2; В-ые в-ва-1,2, Азот ам.-0,5 |
| Бердяушское городское поселение п. Бердяуш п. Жукатау | БПК-2,21; В-ые в-ва-0,75 ; Ж--ел.об.-0,1 Азот ам.-0,5 | БПК - 7,4: В-ные в-ва -6,7; Жел.об.-0,731; азот ам.-17,787 |
|  | БПК-2,3; В-ые в-ва- ; Ж--ел.об.-0,1 Азот ам.-0,51 | БПК-2,9; В-ые в-ва-10,7 ; Ж--ел.об.- 0,6 Азот ам.-0,5 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Основные цели муниципальной программы | Повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям Саткинского муниципального района в части водоснабжения и водоотведения |
| Основные задачи муниципальной программы | - Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства; - Внедрение энергосберегающих технологий и обеспечение энергетической безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам и по источникам финансирования муниципальной программы | - Увеличение количества источников питьевого водоснабжения. 2019 год – 0 процентов; 2020 год – на 2,08 процентов; 2021 год – 0 процентов. - Доля капитально отремонтированных сетей водоснабжения. 2019 год – 0,68 процентов; 2020 год – 0 процентов; 2021 год – 0 процентов - Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети г.Бакал и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. 2019 год – 46,2 процента; 2020 год – 38,5 процентов; 2021 год – 38,5 процентов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | *Объем финансирования программы 25 117,30 тыс. руб., в том числе за счет средств: - областного бюджета – 25 117,30 тыс.рублей; - бюджета Саткинского муниципального района – 0,00 тыс.рублей; - бюджета поселений Саткинского муниципального района – 0,00 тыс.рублей; В том числе: в 2019 году – 7 667,30 тыс.рублей, из них: - средства областного бюджета 7 667,30 тыс.рублей; - средства бюджета Саткинского муниципального района 0,00 тыс.рублей; - средства бюджета поселений Саткинского муниципального района 0,00 тыс.рублей, в 2020 году – 17 450,00 тыс.рублей, из них: - средства областного бюджета 17 450,00 тыс.рублей; - средства бюджета Саткинского муниципального района 0,00 тыс.рублей; - средства бюджета поселений Саткинского муниципального района 0,00 тыс.рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1) улучшение качества питьевой воды в г.Бакал; 2) снижение доли ветхих сетей водоснабжения; 3) ввод в эксплуатацию источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в п.Жукатау Бердяушского городского поселения |

* Объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований федерального, областного бюджетов, бюджета Саткинского муниципального района и бюджетов поселений Саткинского муниципального района.

### Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований вопросы охраны здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Саткинского муниципального района имеют приоритетное значение. При этом обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем водоснабжения является одной из ключевых проблем, связанных с вопросами здоровья и благополучного проживания людей. Для Саткинского муниципального района проблема надежного и качественного водоснабжения и водоотведения продолжает оставаться крайне актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа систем водоснабжения и водоотведения и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, в сельских поселениях не предусмотрена единая система водоснабжения и водоотведения. Имеющиеся мощности очистных сооружений не могут обеспечить очистку всего объема добычи воды. Износ объектов водоснабжения составляет 66 и водоотведения составляет 72,6 процента, около 32 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Все вышеперечисленные факторы приводят предприятия водопроводно-канализационного хозяйства к непокрываемым  убыткам.

Отсутствие в сельских поселениях бактерицидной установки или хлоратора.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в  повышение качества предоставления  услуги. Системы водоснабжения и водоотведения  в сегодняшнем его состоянии характеризуются низкой инвестиционной привлекательностью. Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения и водоотведения, единичные затраты на проведение которых в 2,5−3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же систем. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения их минимальным потребностям. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение

износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

### Одной из причин высокого уровня износа систем водоснабжения и водоотведения является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем, они не могут осуществить проекты модернизации объектов водоснабжения и водоотведения без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению  за счет модернизации объектов водоснабжения и водоотведения и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.

Решить проблему повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных. Новое строительство, модернизация систем  водоснабжения и водоотведения должны обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации водопроводно-канализационного  сектора с привлечением частного бизнеса и инвестиций.

### Одним из направлений повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению должны стать экономически обоснованные системы водоснабжения и отвод сточной жидкости по инженерным сетям; обеспечение жителей частных домов питьевой водой через постоянные водоводы; строительство современных очистных сооружений; скважин, насосных станций,  строительство и (или) модернизация магистральных сетей водоснабжения и водоотведения.

Раздел II. Основные цели и задачи программы.

Основной  целью  Программы является: «Повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям Саткинского муниципального района в части водоснабжения и водоотведения».

Данная цель  соответствует  стратегии развития Саткинского муниципального района.

Для реализации цели предусмотрено выполнение следующих задач:

- Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства;

- Внедрение энергосберегающих технологий и обеспечение энергетической безопасности.

Раздел III. Сроки и этапы реализации программы.

Реализация программы предусматривается в течение 2019-2021 годов в рамках выполнения мероприятий Государственной программы "Чистая вода" на территории Челябинской области.

На этапе реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств областного бюджета проектов нового строительства и модернизации, реконструкции и капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения и объектов водопроводно-канализационного хозяйства на условиях их софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников. Капитальный ремонт сетей и источников водоснабжения планируется  за счет средств местных бюджетов (при поступлении дополнительных доходов). При этом большая часть средств, направляемых на строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках программы, финансируется за счет средств бюджетов всех уровней.

Раздел IV. Система мероприятий программы.

1.  Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных  задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.

2. Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в водопроводно-канализационном хозяйстве  с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также привлечению частных инвестиций и созданию условий для подключения к системам водоснабжения и водоотведения домов (квартир), требующих экономически обоснованной подачи чистой воды и отвода, сбора  сточной жидкости.

3. Финансово-экономические мероприятия программы, связанные с модернизацией объектов водоснабжения и водоотведения, направлены на строительство подводящих магистральных водопроводов и сетей водоотведения, снижение уровня износа основных фондов, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства, направленной на привлечение средств частных инвесторов.

Перечень мероприятий указан в приложении 1.

Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем финансирования Программы составляет 25 117,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 25 117,30 тыс. рублей;

- бюджета Саткинского муниципального района – 0,00 тыс.рублей;

- бюджета поселений Саткинского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

С разбивкой по годам:

в 2019 году – 7 667,30 тыс.рублей, из них:

-  средства областного бюджета - 7 667,30 тыс.рублей;

- бюджета Саткинского муниципального района – 0,00 тыс.рублей;

- средства  бюджета поселений Саткинского муниципального района - 0,00 тыс.рублей,

в 2020 году – 17 450,00 тыс.рублей, из них:

-  средства областного бюджета - 17 450,00 тыс.рублей;

- бюджета Саткинского муниципального района – 0,00 тыс.рублей;

- средства  бюджета поселений Саткинского муниципального района - 0,00 тыс.рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации программы.

- Заказчиком программы является Администрация Саткинского муниципального района.

- Ответственным исполнителем программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района.

Городские и сельские поселения Саткинского муниципального района ежегодно (в срок до  1 сентября предшествующего года) представляют в Администрацию Саткинского муниципального района заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Отбор заявок на участие в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствия с условиями участия.

Саткинский муниципальный район ежегодно представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Отбор заявок муниципальных образований на участие в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствии с условиями участия.

3. Отбор муниципальных образований для участия в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствия условиям и оценочным критериям участия.

4. Условиями участия в программе являются:

1) наличие разработанной и утвержденной соответствующей программы на территории городских и сельских поселений;

2) подтверждение обязательств муниципального образования по софинансированию предлагаемых проектов модернизации объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета;

3) подтверждение обязательств частных инвесторов по софинансированию предлагаемых проектов модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

5. Условиями, исключающими участие в реализации мероприятий программы для муниципальных образований, являются:

1) нецелевое использование средств областного бюджета на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения по программе «Чистая вода» за предыдущий период;

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации программы.

Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, внедрения полного учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объемов потребления воды, повышению эффективности использования оборудования, в итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

В экологическом отношении выполнение намеченных мероприятий благоприятно скажется предоставлении населению питьевой воды нормативного качества.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году:

1) улучшить качество питьевой воды в г.Бакал;

2) снизить долю ветхих сетей водоснабжения;

3) ввести в эксплуатацию источник хозяйственно-питьевого водоснабжения в п.Жукатау Бердяушского городского поселения.

Перечень индикативных показателей по программе.

Сводный перечень индикативных показателей программы представлен в приложении 2.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование программы.

# Стоимость мероприятий, указанных в приложении 1, сложилась на основании сметных расчетов по состоянию на I квартал 2018 года.

Раздел IX. Методика оценки эффективности программы.

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации Саткинского муниципального района  от 01.03.2018 г.  № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

Индикативные показатели  будут рассчитываться следующим образом:

Индикативный показатель №1: «Увеличение количества источников питьевого водоснабжения».

Показатель рассчитывается как отношение количества введенных в эксплуатацию источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от общего количества источников питьевого водоснабжения на территории Саткинского района в процентном отношении. В настоящее время на территории района – 48 скважин, увеличение на 1 скважину составит – 2,08 процента. Источником получения данных для расчета показателя является акт ввода в эксплуатацию источника питьевого водоснабжения.

Индикативный показатель №2: «Доля капитально отремонтированных сетей водоснабжения от общего количества сетей водоснабжения, единица измерения данного показателя».

По окончании отчетного периода производится расчет данного показателя по фактическим значениям, а именно: как отношение количества капитально отремонтированных сетей водоснабжения к общему количеству сетей водоснабжения на территории Саткинского муниципального района за счет реализации мероприятий Программы. В настоящее время протяженность сетей водоснабжения составляет 292,9 км, в том числе муниципальных – 287,7 км. Источником получения данных для расчета показателя являются Акты выполненных работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения формы КС-2.

Индикативный показатель №3: «Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети г.Бакал и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям».

Показатель  рассчитывается как отношение количества проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети г.Бакал, отобранных по результатам госнадзора, не соответствующих установленным требованиям к общему количеству отобранных проб. В 2017 году на санитарно-химический анализ на выходе из фильтровальной станции  г.Бакал по госнадзору отобрано 13 проб питьевой воды, из  них не соответствуют гигиеническим нормативам – 7 проб, что составляет 53,8 процентов. Источником получения данных для расчета показателя являются пробы питьевой воды в распределительной водопроводной сети по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.